STM32G431  ·  FOC MOTOR CONTROL

代码运行逻辑、功能解耦
与后续完善路线

有感闭环 · 参数辨识与 Flash · 电机音乐 · 无感观测基础

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 代码基线 | 当前工作区未提交修改，已完成本轮审计与完善 |
| 默认控制源 | AS5600 有感电角度；无感观测器不接管换相 |
| 编译验证 | Debug clean build，无编译警告 |
| 文档日期 | 2026-06-21 |

安全边界 当前无感部分仍是并行观测基础，不包含静止起动、角度融合、无扰接管和失效回退。未完成这些阶段前，不应拆除 AS5600。

# 1. 本轮代码检查与修改结果

本轮不是只补文档，而是先沿实际执行链检查上电、1 ms 调度、20 kHz 电流环、参数辨识、音乐和无感观测，再收敛状态与安全边界。

| 检查项 | 原问题 | 本轮处理 |
| --- | --- | --- |
| 系统状态 | g_motor_system.state 基本未参与控制，实际启停依赖局部静态变量。 | 改为六状态监督逻辑，状态决定允许调用的控制路径。 |
| 功能准入 | 上层可直接调用音乐、辨识、无感底层接口，缺少统一条件检查。 | 增加 Motor_System_* 系统级入口，统一检查参数、传感器、故障和闭环状态。 |
| AS5600 故障 | I2C 错误回调内直接 DeInit/Init，可能在中断中阻塞；未检查角度是否过期。 | 恢复操作移到主循环；增加数据新鲜度；过期时停机并锁存故障。 |
| 闭环/SVPWM | 上层直接写 g_svpwm.enabled，运行状态与真实使能可能不同步。 | 增加 Enable/Disable/IsEnabled 接口；调度根据真实状态使能。 |
| 共享数据 | 部分临界区无条件重新开中断，嵌套调用时不安全。 | 保存并恢复 PRIMASK，避免破坏调用者中断状态。 |
| 调试输出 | OLED/VOFA/MT6826 读取在 while(1) 中无频率限制。 | 限制为 20 ms 一次，减少主循环占用和总线压力。 |
| 编译告警 | OLED 字库二维初始化缺少嵌套括号。 | 改为等价一维索引，字模不变，clean build 无警告。 |

仍需实机验证 编译通过只能证明接口和语法一致。Flash 擦写、AS5600 拔线故障、音乐温升、无感估算方向及不同负载下的稳定性仍需在受控条件下测试。

# 2. 整体分层与解耦原则

| 应用调用 | -> | 系统监督 | -> | 功能模块 | -> | 电流环 | -> | SVPWM | -> | 电机/传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

解耦的核心不是让模块互不调用，而是明确谁拥有状态、谁提供计算、谁有权决定输出。motor_system 负责准入和模式切换；位置/速度/前馈/音乐/无感模块只完成各自算法；motor_current_loop 和 svpwm 负责最终实时执行。

| 层级 | 主要文件 | 拥有的职责 | 不应承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件层 | as5600 / mt6826s / user_io | 采样、通信、健康状态、缓存 | 决定电机运行模式 |
| 参数层 | motor_identify / motor_parameters | 辨识状态机、结果校验、Flash 持久化 | 正常位置控制 |
| 算法层 | position / speed / trajectory / feedforward | 由输入计算目标速度、Iq 和前馈 | 直接写 PWM |
| 功能层 | motor_music / motor_sensorless | 音符序列与波形；反电动势与 PLL | 绕过监督器接管输出 |
| 监督层 | motor_system | 状态机、准入、故障停机、功能互斥 | 20 kHz 重计算 |
| 执行层 | motor_current_loop / svpwm | FOC 电流 PI、坐标变换、占空比 | 业务模式判断 |

# 3. 上电后的完整运行顺序

| HAL/时钟 | -> | 外设初始化 | -> | 电流零偏 | -> | 模块初始化 | -> | 读取 Flash | -> | 启动 TIM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 顺序 | 调用位置 | 发生的事情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | main() / CubeMX | 初始化 GPIO、DMA、ADC、TIM、I2C、UART、SPI。 |
| 2 | hardware_init() | ADC 自校准；启动电位器 DMA；校准 U/W 相电流零偏。 |
| 3 | hardware_init() | 启动 TIM1 PWM、ADC 注入中断、SVPWM 零矢量、AS5600 DMA、MT6826 测试接口和 OLED。 |
| 4 | Motor_System_Init() | 初始化速度估算、位置/速度环、音乐和无感观测器；无感默认关闭。 |
| 5 | Motor_Parameters_Init() | 校验最后 2 KB Flash 记录；有效则装载 R/L/极对数/方向/零偏，无效则不自动辨识。 |
| 6 | HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM2) | 开始 1 kHz 系统监督与外环任务。 |
| 7 | while(1) | AS5600 后台恢复、Flash 保存、20 ms 调试输出。 |

# 4. 三个执行上下文

| 上下文 | 频率/触发 | 允许的工作 | 禁止或不适合 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC 注入中断 | 约 20 kHz | 电流采样、Clarke/Park、电流 PI、逆 Park、SVPWM；音乐波形采样；无感观测更新。 | Flash、OLED、阻塞通信、模式切换。 |
| TIM2 中断 | 1 kHz | 参数辨识状态机、系统状态监督、位置/速度/前馈、音乐音符节拍、LED。 | Flash 擦写、SPI/OLED/UART 阻塞发送。 |
| 主循环 | 空闲时运行 | I2C 恢复、Flash 保存、限频调试输出。 | 直接修改实时 PI/PWM 内部变量。 |

为什么 Flash 在主循环 擦除和编程可能阻塞 CPU。辨识完成后先进入 SAVE_PENDING 并保持电机输出关闭，再由主循环完成保存，避免在 1 ms 中断中执行 Flash 操作。

# 5. 系统状态机与调用条件

| 状态值 | 状态 | 进入条件 | 允许功能 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | STOPPED | 主动调用 StopControl | 可重新 StartControl；可请求辨识 | 电流环/SVPWM 关闭 |
| 1 | WAIT_PARAMETERS | Flash 无有效参数 | 只允许主动辨识 | 关闭 |
| 2 | IDENTIFYING | 辨识或等待 Flash 保存 | 仅辨识状态机/后台保存 | 辨识阶段开环独占 |
| 3 | SENSORED_RUN | 参数有效、AS5600 新鲜、无故障且请求运行 | 位置闭环；可进入音乐；可开启无感并行观测 | 有感 FOC |
| 4 | MUSIC | 系统级音乐入口被接受 | 音乐节拍与 q 轴音频电流 | 有感换相 + 音频 Iq |
| 5 | FAULT | 参数错误或 AS5600 数据过期 | 仅诊断、I2C 恢复、重新辨识或清故障 | 关闭并锁存 |

| WAIT_PARAMETERS | -> | IDENTIFYING | -> | SENSORED_RUN | -> | MUSIC | -> | FAULT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FAULT 是锁存状态。AS5600 通信恢复只代表故障原因消失，不会自动恢复转矩；必须调用 Motor_System_ClearFault()，随后系统在下一次 1 ms 调度中重新整定并开启闭环。

# 6. 有感控制：正常位置闭环

| 电位器目标 | -> | 位置环 | -> | 速度 PI | -> | 前馈合成 | -> | 电流 FOC | -> | SVPWM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角度与速度 | AS5600 12 位机械角度 | DMA 持续更新；自适应 1/2/5/20 ms 采样间隔 + 4 点窗口 + EMA | 机械位置、机械 RPM |
| 位置环 | 电位器目标、实际位置 | 4096 环形最短路径误差，位置 PID | 目标机械 RPM |
| 方向统一 | 目标/实测机械 RPM、uvw_dir | 乘 uvw_dir 转到电磁正方向坐标 | 速度环目标与测量 |
| 速度环 | 目标与实测电磁 RPM | 速度 PI | 基础 Iq |
| 轨迹旁路 | 目标/实际位置和速度 | 估计加速度，不改变位置环目标 | 惯性前馈加速度 |
| 前馈 | 速度 PI、目标速度、目标加速度 | 速度 PI + 摩擦前馈 + 惯性前馈，最后统一限流 | target_q |
| 电流环 | target_d=0、target_q、相电流、AS5600 电角度 | Clarke/Park + d/q PI + 逆 Park | v_alpha/v_beta |
| 调制 | Alpha/Beta 电压、母线电压 | SVPWM 与死区边界限制 | TIM1 三相互补 PWM |

## 6.1 q 轴和 d 轴的实际关系

当前正常运行时 d 轴目标固定为 0，q 轴承担转矩。最终 q 轴目标不是单独的摩擦或惯性补偿，而是速度 PI、摩擦前馈和惯性前馈之和；音乐模式下，20 kHz 波形发生器会临时替换实际送给 q 轴 PI 的目标。

normal: pi_q.target = speed_pid_iq + friction_iq + inertia_iq music: pi_q.target = amplitude * sine(2*pi*note_frequency*t) d-axis: pi_d.target = 0.0f

## 6.2 AS5600 故障保护

系统要求最近 10 ms 内收到有效 AS5600 数据。I2C 报错或数据停止更新时，TIM2 监督器关闭音乐、无感观测、电流环和 SVPWM，并进入 FAULT。主循环每 20 ms 尝试恢复 I2C，但恢复后仍需主动清故障。

if (AS5600_IsDataFresh(10U) == 0U) { /* 系统自动停机并锁存 FAULT */ } if (AS5600_IsDataFresh(10U) != 0U) { (void)Motor_System_ClearFault(); }

# 7. 参数辨识与 Flash

| 停止闭环 | -> | 测 R | -> | 名义 L | -> | 相序/极对数 | -> | 零位对齐 | -> | Flash 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上电只读 Flash，不会自动旋转电机辨识。需要重新辨识时，推荐只调用系统入口 Motor_System_IdentifyAndSave()。该入口会检查 AS5600 数据并关闭音乐、无感观测、FOC 与 SVPWM，然后异步运行辨识。

| 阶段 | 方法 | 当前限制/风险 |
| --- | --- | --- |
| 电阻 R | 固定开环电压，400 ms 稳定后平均 600 ms 电流，R=U/I。 | 实际施加电压和母线测量误差会进入结果。 |
| 电感 L | 等待 100 ms 后使用名义相电感 0.6 mH。 | 这不是实际在线电感辨识，是当前最重要的待完善项之一。 |
| 相序/极对数 | 锁定 1 s，再缓慢走过 3 个电周期，累计机械角度。 | 有大负载、摩擦或卡滞时可能失败，不应带负载执行。 |
| 零位 | 固定电矢量 2 s，500 ms 圆均值读取编码器。 | 需要机械稳定；编码器磁场和安装误差会影响结果。 |
| Flash | CRC32、版本、范围校验；保存到 0x0801F800 最后 2 KB 页。 | 需实测擦写、掉电、重复写入和下载工具是否保留该页。 |

## 7.1 推荐调用

/* 电机必须卸载并可自由转动，只调用一次即可。 */ if (Motor_System_IdentifyAndSave() == 0U) { /* 请求未接受：检查 AS5600、当前辨识状态和系统故障。 */ } /* 过程由 TIM2 推进，保存由主循环自动完成。 */

# 8. 电机音乐功能

音乐模块分为两层：motor_songs 只保存音符数组；motor_music 负责 1 ms 音符时长和 20 kHz DDS 正弦波；motor_system 决定当前是否允许音乐占用 q 轴。换相角度仍来自 AS5600，因此这是有感音乐模式。

| 歌曲数组 | -> | 1 ms 音符机 | -> | DDS 相位步进 | -> | 正弦查表 | -> | q 轴 PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| 参数有效 + 无故障 + 电流环已运行 | 系统级播放请求被接受。 |
| 音乐开始 | 位置环、速度环和轨迹历史清零并暂停。 |
| 每 1 ms | 扣减音符时间，处理音符切换、间隙和播放次数。 |
| 每 50 us | DDS 生成正弦 Iq，替换正常 target_q。 |
| 歌曲结束/主动停止 | 下一次调度回到 SENSORED_RUN，位置/速度闭环重新计算。 |
| 辨识、停机或故障 | 音乐立即停止并清空播放状态。 |

## 8.1 推荐播放接口

#include "motor_system.h" #include "motor_songs.h" /* 播放 3 次。 */ Motor_System_PlaySong(g_motor_song_twinkle, g_motor_song_twinkle_count, 3U); /* 无限循环，直到主动停止。 */ Motor_System_PlaySongLoop(g_motor_song_twinkle, g_motor_song_twinkle_count); Motor_System_StopMusic();

## 8.2 换歌、音量和分辨率

换歌：在 motor_songs.c 新建 MotorMusicNote 数组，并提供对应 count；频率为 Hz，时长为 ms。

音量：Motor_Music_SetAmplitude()，默认 0.12 A，代码上限 0.30 A；应按温升和机械共振进一步降低。

时间分辨率：音符时长由 1 ms 任务决定，当前最小有效时长约 1 ms。

波形分辨率：32 点正弦表 + MOTOR_MUSIC_INTERPOLATION_BITS；默认 8 位插值。增大插值主要改善查表量化，不会提高 20 kHz 采样率。

频率上限：代码限制 4 kHz；考虑 20 kHz 采样、FOC 带宽和电机机械响应，实际可听效果通常低于理论上限。

# 9. 无感观测基础

当前无感模块是反电动势电压模型 + 低通滤波 + PLL。它在 20 kHz 电流环中读取上一周期 Alpha/Beta 电压和当前 Alpha/Beta 电流，估算电角度与机械转速。

| vα/vβ | -> | iα/iβ | -> | e=v-Ri-Ldi/dt | -> | 低通 | -> | PLL | -> | 角度/速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 参数来源 | Flash 装载的 R、L、极对数；L 当前仍为名义值。 |
| 更新频率 | 反电动势计算 20 kHz；PLL 默认每 4 次执行一次，即约 5 kHz。 |
| 方向 | 有感转速超过 ±20 RPM 时给观测器预期方向。 |
| 有效判断 | 反电动势幅值高于阈值且相位误差连续满足锁定条件。 |
| 控制权 | 无感角度只输出到调试通道，不进入 Park 变换。 |
| 低速能力 | 静止和低速反电动势不足，不能单独起动。 |

## 9.1 启用并行观察

/* 只在 SENSORED_RUN 状态可开启。 */ if (Motor_System_EnableSensorlessObserver(1U) != 0U) { /* 继续由 AS5600 控制，仅观察 CH15~CH18。 */ } Motor_System_EnableSensorlessObserver(0U);

## 9.2 为什么现在不能直接切到无感

| 缺失部分 | 必须解决的问题 |
| --- | --- |
| 静止对齐 | 在零反电动势时建立已知转子电角度，并限制对齐电流。 |
| 开环爬升 | 用受限电流和角速度斜坡把电机带到可观测区。 |
| 一致性判定 | 同时比较编码器和观测器角度、速度、方向与持续时间。 |
| 角度融合 | 从开环/编码器角度平滑过渡，不能一步跳变。 |
| 失效回退 | 反电动势变弱、堵转、方向错误或 PLL 丢锁时立即降级或停机。 |
| 参数鲁棒性 | 验证 R 随温度变化、L 误差、死区和母线电压误差对估算的影响。 |

# 10. 各功能何时会被调用

| 功能 | 调用条件 | 调用位置/频率 | 会暂停什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash 参数装载 | 每次上电 | hardware_init 中一次 | 不暂停 |
| 正常有感闭环 | 参数有效、AS5600 新鲜、无故障、run_requested=1 | TIM2 1 kHz + ADC 20 kHz | 辨识和音乐未占用 |
| 主动辨识 | 系统入口接受且 AS5600 正常 | TIM2 1 kHz；保存位于主循环 | 位置/速度/音乐/无感/FOC |
| 音乐 | 有感闭环已运行且无故障 | 节拍 1 kHz；波形 20 kHz | 位置环、速度环、正常前馈 |
| 无感观测 | SENSORED_RUN 中主动开启 | ADC 20 kHz，PLL 约 5 kHz | 不暂停任何控制，仅观察 |
| AS5600 恢复 | I2C 错误或超过 20 ms 未更新 | 主循环，最多每 20 ms 重试 | 系统已进入 FAULT |
| 调试输出 | 主循环持续运行 | 每 20 ms | 不应影响实时环 |

# 11. 系统级接口与底层接口

外部按键、串口命令或测试代码应优先调用 Motor_System_*。底层模块接口保留用于模块测试，但直接调用会绕过一部分准入检查。

| 推荐系统入口 | 用途 | 返回 0 的常见原因 |
| --- | --- | --- |
| Motor_System_StartControl | 从主动停止恢复有感闭环 | 无参数、故障未清、AS5600 不新鲜 |
| Motor_System_StopControl | 统一停止所有转矩功能 | 无返回值 |
| Motor_System_ClearFault | 传感器恢复后解除故障锁存 | 参数无效或 AS5600 仍异常 |
| Motor_System_IdentifyAndSave | 主动辨识并保存 | 正在辨识或 AS5600 异常 |
| Motor_System_PlaySong | 有限次数播放 | 参数/闭环未就绪、故障、参数非法 |
| Motor_System_PlaySongLoop | 循环播放 | 同上 |
| Motor_System_StopMusic | 停止音乐 | 无返回值 |
| Motor_System_EnableSensorlessObserver | 启停并行无感观察 | 开启时不在 SENSORED_RUN 或电流环未运行 |

# 12. VOFA 调试通道

| 通道 | 数据 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CH0~CH3 | 电位器、AS5600、速度目标、速度测量 | 位置/速度闭环基本检查 |
| CH4 | 速度 PI 基础 Iq，mA | 确认反馈控制是否出力 |
| CH5 | 摩擦前馈，mA | 摩擦补偿方向和幅值 |
| CH6 | 惯性前馈，mA | 加减速前馈 |
| CH7 | 实际送入 q 轴 PI 的目标，mA | 音乐模式下可直接看到音频电流 |
| CH8~CH9 | 实测 q 轴电流、目标加速度 | 电流跟踪和前馈验证 |
| CH10 | MT6826S 15 位角度 | 备用编码器测试，不参与控制 |
| CH11~CH14 | 轨迹加速度/目标/电位器/内部位置 | 轨迹与惯性前馈调试 |
| CH15~CH18 | 无感电角度、机械 RPM、反电动势、valid | 并行比较无感估算 |
| CH19 | MotorState 数值 0~5 | 确认状态切换和故障 |

# 13. 分模块后续完善方向

| 模块 | 近期优先级 | 下一步 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统监督 | 高 | 增加过流、过压、欠压、过温、堵转故障源和统一故障码。 | 所有故障都走同一安全停机和显式恢复流程。 |
| AS5600 | 高 | 统计错误次数、恢复次数、更新时间；验证拔线与重新连接。 | 错误中断不阻塞，10 ms 内停机，恢复不自动出力。 |
| 参数辨识 | 高 | 实现真正的高频脉冲/阶跃电感辨识；加入母线实际电压采样。 | R/L 与 LCR/示波器结果误差可量化，重复性稳定。 |
| Flash | 高 | 双槽/序号记录、掉电中断保护、磨损控制。 | 任意一次写入中断后至少保留一份有效参数。 |
| 电流环 | 高 | 双相独立零偏、过流快速保护、母线电压前馈、死区补偿。 | 阶跃响应、超调和热漂移达到目标。 |
| 位置/速度 | 中 | 统一单位和调参入口；加入目标斜坡、积分限幅和机械限位。 | 全速度范围无正反馈、无跨零长路径、负载扰动可恢复。 |
| 前馈/轨迹 | 中 | 用实验辨识摩擦与惯量；增加使能开关和参数持久化。 | CH4~CH7 可证明每个分量改善误差且不过补偿。 |
| 音乐 | 中 | 软启动/软停止包络、温度/电流预算、歌曲选择命令。 | 连续播放不过流不过温，切换无明显冲击。 |
| 无感观测 | 高 | 先校准电压模型和 PLL，再做编码器对比。 | 正反转、多速度点角度/速度误差和丢锁边界有数据。 |
| 无感接管 | 后续 | 对齐、开环爬升、一致性窗口、角度融合、失效回退。 | 带负载起动与切换无电流尖峰，故障可安全回退。 |
| 通信 | 中 | 实现带校验的命令协议，命令只调用系统级接口。 | 错误包不改变状态，命令有应答和状态查询。 |
| 测试 | 高 | 增加主机侧算法测试、状态机测试和硬件在环脚本。 | 关键状态转换和数值边界可重复验证。 |

# 14. 建议实施顺序

| 故障保护 | -> | 电流/参数精度 | -> | 有感稳定性 | -> | 无感并行验证 | -> | 无感接管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

阶段 1：实测 AS5600 拔线、Flash 读写、主动停止/恢复和故障锁存。

阶段 2：补过流/母线/温度保护，完成真实 L 辨识和电流零偏验证。

阶段 3：把有感位置、速度、前馈和音乐在空载/负载下调稳。

阶段 4：长期记录编码器与无感 CH15~CH18，确定可观测最低速度和 PLL 参数。

阶段 5：增加开环起动和角度融合；最后才允许无感角度进入 Park 变换。

# 15. 当前明确未完成的部分

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 完整无感起动与运行 | 未完成；只有观察器基础。 |
| 无感/有感自动切换 | 未完成；没有角度融合与回退状态机。 |
| 真实电感辨识 | 未完成；目前使用 0.6 mH 名义相电感。 |
| 硬件保护闭环 | 未完成；尚缺软件过流、过压、欠压、过温和堵转总线。 |
| 串口命令解析 | 未完成；VOFA 接收回调仍只有预留位置。 |
| 实机验收 | 待执行；本轮完成的是代码审计、修改和编译验证。 |

# 16. 编译验证

cmake --build --preset Debug --clean-first

本轮最终结果：58 个目标全部编译并链接成功，零编译警告。RAM 3968 B / 32 KB（12.11%），FLASH 78652 B / 126 KB（60.96%），MOTOR_PARAMS 保留 2 KB。

实机第一步 先不启用无感观测和音乐，验证上电有参数时正常有感运行、无参数时保持 WAIT_PARAMETERS、拔掉 AS5600 后进入 FAULT 且 PWM 归零。确认这些边界后再继续功能测试。