G431 FOC

无感控制基础方案与接口说明

反电动势观测器 + PLL | 调试观察版

| 目标 | 先建立可调、可观测、可验证的无感估算基础层 |
| --- | --- |
| 当前边界 | AS5600 仍控制换相；无感模块默认关闭，不接管电机 |
| 版本 | 2026-06-21 / Debug clean build verified |

重要提示：本版本不是可直接拔掉编码器的完整无感启动固件。

# 1. 本次检查结论

对之前的音乐、参数辨识/Flash、控制输出链路进行了复查，并完成一次全量干净编译。

| 项目 | 当前状态 | 结论/剩余工作 |
| --- | --- | --- |
| 速度环输出 | 已修复 | 发现 speed_loop_iq 被前馈函数强制清零；已恢复 PID + 摩擦前馈 + 惯性前馈。 |
| 参数辨识与 Flash | 代码完成，待实机 | 上电优先读取 Flash；无数据时不自动辨识；主动函数可触发。需验证擦写、断电保持和异常回退。 |
| 电机音乐 | 代码完成，待实机 | 播放、换歌、循环、分辨率接口已接入。需实测声音、温升、电流和机械共振。 |
| 电感辨识 | 仍有限制 | 当前保存的电感值仍以名义值 0.6 mH 为主，尚不是完整在线电感测量。 |
| 无感控制 | 基础层完成 | 观测器、PLL、状态机、接口、VOFA 通道已接入；启动和角度接管尚未实现。 |

# 2. 无感方案的定位

本次采用基于电机电压模型的反电动势估算，并用 PLL 连续跟踪电角度。它适合先在有编码器状态下做并行对比，确认估算稳定后，再逐步加入开环启动和无扰切换。

| SVPWM 电压 | -> | Alpha/Beta 电流 | -> | 反电动势估算 | -> | 低通滤波 | -> | PLL | -> | 角度/速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

核心关系：e = v - R*i - L*(di/dt)。由于静止或极低速时反电动势接近零，单靠该方法无法可靠获得转子角度，因此必须保留开环启动阶段。

# 3. 新增和修改的文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| user/inc/motor_sensorless.h | 公开配置、状态、输出结构体和全部接口。 |
| user/src/motor_sensorless.c | 反电动势计算、低通、PLL、锁定/丢失状态机。 |
| user/src/motor_current_loop.c | 20 kHz 电流环中喂入上一周期电压和当前 Alpha/Beta 电流。 |
| user/src/motor_system.c | 初始化、Flash 参数装载、方向提示、VOFA 输出。 |
| user/src/motor_parameters.c | 主动辨识前关闭无感观测，避免状态污染。 |
| user/src/vofa_usart.c | 发送缓存扩展到 80 字节，容纳 19 个 float 和帧尾。 |
| user/src/motor_feedforward.c | 修复速度 PID 被清零的问题。 |
| CMakeLists.txt | 加入 motor_sensorless.c 编译。 |

# 4. 算法实现细节

## 4.1 采样与电压来源

Motor_Sensorless_Update() 在 20 kHz 电流环内调用。输入电压使用 g_svpwm.v_alpha/v_beta，即上一控制周期计算的 Alpha/Beta 指令电压；输入电流来自 Clarke 变换结果。观测器关闭时函数立即返回。

## 4.2 反电动势与滤波

电流微分使用相邻采样差分，采样周期默认 50 us。

R、L 和极对数由 Flash 参数装载后传入；默认值只用于初始化占位。

bemf_filter_alpha 默认 0.05；越小越平滑但延迟越大，越大响应快但噪声更明显。

## 4.3 PLL 跟踪

为降低 20 kHz 中断内 sin/cos/sqrt 的开销，默认每 4 次更新运行一次 PLL，即 5 kHz。PLL 根据估算反电动势方向与预测方向的叉积生成相位误差，用 PI 得到电角速度，再积分得到 0~2pi 电角度。

## 4.4 有效性状态机

| 状态 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| DISABLED | 模块关闭 | 不更新，不影响现有 FOC。 |
| SEARCHING | 反电动势不足或尚未稳定 | 继续估算，但 valid=0。 |
| TRACKING | 幅值和相位误差连续满足锁定条件 | valid=1，可作为未来切换的必要条件之一。 |
| LOST | 曾跟踪后连续失去反电动势 | valid=0，未来应回退到编码器或停机。 |

# 5. 接口说明

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| Motor_Sensorless_Init() | 初始化默认配置；系统初始化已自动调用。 |
| Motor_Sensorless_Enable(enable) | 单独启停观测器；使能或关闭时都会清空历史状态。 |
| Motor_Sensorless_GetDefaultConfig(&cfg) | 取得默认调参模板。 |
| Motor_Sensorless_Configure(&cfg) | 校验并应用完整配置，成功返回 1。 |
| Motor_Sensorless_ConfigureMotor(R,L,pp) | 只更新电阻、电感、极对数；系统从 Flash 读参数后自动调用。 |
| Motor_Sensorless_SetDirection(+1/-1) | 给出预期电气旋转方向，0 不改变。 |
| Motor_Sensorless_GetOutput() | 原子读取角度、速度、反电动势、相位误差、状态和 valid。 |
| Motor_Sensorless_IsReadyForHandover() | 当前仅表示观测器已 TRACKING；不等于已经可以安全切换。 |

# 6. 第一次使用步骤

## 6.1 保持编码器闭环，先只看数据

确认 Flash 中已有正确电机参数，并让电机在 AS5600 闭环下正常旋转。然后在参数就绪后主动开启观测器：

#include "motor_sensorless.h" if (Motor_Parameters_IsReady() != 0U) { Motor_Sensorless_Enable(1U); }

不建议把 Enable 放在高频循环里重复调用，因为每次调用都会重置观测器。只在模式切换时调用一次。

## 6.2 VOFA+ 观察通道

| 通道 | 数据 | 判断方法 |
| --- | --- | --- |
| CH15 | 无感电角度 rad | 应在 0~2pi 连续循环；与编码器电角度趋势一致。 |
| CH16 | 无感机械转速 RPM | 稳态下应接近编码器转速，方向一致。 |
| CH17 | 反电动势幅值 V | 转速升高通常增大；需明显高于 minimum_bemf_volts。 |
| CH18 | valid | 连续稳定后应从 0 变为 1；抖动说明参数或阈值不合适。 |

## 6.3 读取完整输出

MotorSensorlessOutput obs = Motor_Sensorless_GetOutput(); if (obs.valid != 0U) { float theta_e = obs.electrical_angle_rad; float rpm = obs.mechanical_speed_rpm; /* 目前只记录/比较，不要直接替换 Park 角度。 */ }

# 7. 调参方法

MotorSensorlessConfig cfg; Motor_Sensorless_GetDefaultConfig(&cfg); cfg.minimum_bemf_volts = 0.30f; /* 先按实测噪声调整 */ cfg.bemf_filter_alpha = 0.03f; /* 更平滑，但延迟更大 */ cfg.pll_kp = 200.0f; cfg.pll_ki = 8000.0f; cfg.lock_updates = 150U; /* 5 kHz 下约 30 ms */ if (Motor_Sensorless_Configure(&cfg) != 0U) { Motor_Sensorless_Enable(1U); }

| 参数 | 调大后的效果 | 典型风险 |
| --- | --- | --- |
| bemf_filter_alpha | 响应更快 | 电流微分噪声进入 PLL。 |
| minimum_bemf_volts | 更不容易误锁定 | 需要更高转速才有效。 |
| pll_kp | 相位纠正更快 | 角度抖动、速度噪声。 |
| pll_ki | 稳态速度跟踪更强 | 积分振荡或恢复慢。 |
| lock_phase_error | 放宽锁定条件 | 可能把错误相位判为有效。 |
| lock_updates | 要求更长稳定时间 | 切换准备时间变长。 |
| pll_divider | 降低计算负担 | PLL 更新慢、带宽下降。 |

# 8. 后续完整无感控制路线

真正去掉编码器前，需要补齐启动、角度源管理、无扰切换和故障回退。建议按以下阶段推进，每一步都应单独实机验证。

| 定向对齐 | -> | 开环爬升 | -> | 并行观测 | -> | 一致性确认 | -> | 角度混合 | -> | 无感闭环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 阶段 | 需要新增的逻辑 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. 开环对齐 | 固定电角度、小电流建立已知转子位置。 | 限流正常，转子无剧烈冲击。 |
| 2. 开环爬升 | 按斜坡推进电角度并控制 Iq/Id。 | 达到足够反电动势且不过流。 |
| 3. 并行观测 | 编码器/开环角度继续控制，观测器仅测量。 | 速度、方向、角度差在窗口内。 |
| 4. 混合切换 | 角度按权重从开环渐变到观测器。 | Iq 无尖峰，角速度连续。 |
| 5. 故障回退 | 检测 valid 丢失、过流、堵转、方向异常。 | 立刻回退或停机，不继续使用失效角度。 |

# 9. 当前不能做的事情

不能在静止状态直接启用观测器后期待可靠起转。

不能仅凭 IsReadyForHandover() 就立即把 Park 角度切到无感角度。

不能在带大惯量负载时跳过限流、开环加速和故障回退验证。

不能把名义电感当作已精确辨识值；R/L 误差会直接影响反电动势估算。

# 10. 实机验证清单

[ ] 空载、低电流、编码器闭环下启用观测器；确认电机控制行为不变。

[ ] 分别正转和反转，确认 CH16 方向正确、CH18 可稳定锁定。

[ ] 在多个速度点记录编码器转速与 CH16 误差，以及 CH17 幅值。

[ ] 快速加减速时检查角度、速度是否发散；必要时降低 PLL 带宽。

[ ] 停止或降到低速时确认 valid 会清零，而不是保持错误角度。

[ ] 监测母线、电流、MOS 温度和电机温升；发生异常立即停机。

[ ] 完成以上测试前，保持 AS5600 为实际 Park 角度源。

# 11. 编译验证

cmake --build --preset Debug --clean-first

2026-06-21 已通过全量干净编译：RAM 3952 B / 32 KB，FLASH 77576 B / 126 KB，参数区保留 2 KB。现有 OLED_Font.h 仍有缺少嵌套括号的编译警告，与本次改动无关。